经营周报 Weekly Report
2026-09-02 - 2026-09-08

本周重点提示

① 市场开拓与资金回款：本周新增签约34.56万元、0.61万美元；回款144.43万元；逾期应收：日本仓荣预计10月回款。

② 研发进展：① 小试组件稳效提升：新配方小试组件功率达34.06W以上，老化待出箱测试； ② SAM优化（DBT119ID/DBT94ID/MP3与助剂 A2掺杂优化）对效率提升不明显，掺Li NiOx电导率高于纯氧化镍、电池效率与标片相差不大、开压略微提升； ③ 4T叠层组件：钙钛矿半透明组件效率75%左右，对比晶硅BC效率较Topcon高54.1%，完成叠层组件封装，计划下周测试叠层组件效率；

③ 生产交付：① 量产线：周计划4727片、实际投入4324片，达成率91.48%，Ⅰ级品3938片，主要设备周平均稼动率52.56%~89.46%； ② 中试线：周计划9134片、实际投入8282片，达成率90.67%，Ⅰ级品7557片，主要设备周平均稼动率44.69%~73.70%，背电极因靶灰掉落到ITO端盖导致短路跳电、单点停机745min为本周最大； ③ 产线升级与工程：中试莱德真空退火炉工艺发白验证进度49%，凯盛炉业退火炉炉门安装完成、机械手位置示教（98%），中试新增P2.5设备厂内调试（65%），完成设计院、监理、材料检测等结算资料装订及缺票资料开具；

④ 运营管理：① 财务：本周确认收入100.55万元、回款144.43万元，完成公司12月税务申报及残保金申报缴纳100.33万元，国惠银行金融工具项目成功入库（预计后期可申请10.34亿元贷款，利息由国家补贴），接待华商银行沟通续授信； ② 人力行政：确定股权激励回购思路及新一期激励模式，面试通过2名博士（性格测评与定薪中），完成薪酬核算及卫工培训，推进2所院校校企合作对接，完成云溪工厂园区部分区域恢复（采购招标5.0万元）； ③ 战略投融资：高质量专项首笔拨款持续跟进，本省创新联合体、本市生态型创新联合体项目均已获批（区域内唯一），审核OA合同33份。

AI总结：本周公司整体运营平稳受控：生产端量产线达成率91.48%、中试线91.55%，累计综合良率分别为54.0%、73.3%，设备稼动率整体保持高位（量产52.56%~89.46%、中试44.69%~73.70%），中试背电极单点停机745min需重点关注；研发端小试组件功率达34.06W以上、4T叠层组件完成封装；市场端新增签约34.56万元及0.61万美元，出货中远建工、中石油等项目，回款144.43万元，日本仓荣逾期款项受上市公司公告流程影响延至10月；运营端完成12月税务申报及残保金缴纳、国惠银行金融工具项目入库（预计可申请10.34亿元贷款），消防维保与较大风险区域自查完成，股权激励与人才引进按计划推进。

市场部

本周签约客户：

| • | AURORA ENERGY SYSTEMS TRADING CO. LTD--0.61万美元 |
| --- | --- |
| • | 华辰新能源科技有限公司（云溪理工大学项目）34.562万元 |

本周出货情况：

| • | 中远建工项目4027pcs |
| --- | --- |
| • | 西北能源一期项目3199pcs |
| • | 临江和声项目1.2MW |

本周回款情况：

| • | 临江和声项目发货款117.5万 |
| --- | --- |
| • | AURORA ENERGY SYSTEMS TRADING CO. LTD全款0.61万美金 |
| • | 能聚-281地块质保金0.68万元 |

逾期应收情况：

| • | 日本仓荣项目：因对方为上市公司，需要公告后方可确认具体款项用途，预计10月份完成项目回款 |
| --- | --- |

生产交付

一、生产计划及达成

| 生产计划及达成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分类 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 量产线生产计划及达成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投片数 |  | 1379 | 1379 | 1379 | 292 | 298 | 0 | 0 |
| 前道 | 前道投入数 | 1332 | 1142 | 1012 | 292 | 298 | 154 | 94 |
|  | EL下线 | 1318 | 1161 | 968 | 378 | 251 | 502 | 160 |
|  | 芯片报废数 | 5 | 3 | 44 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  | 在制数 | 91 | 0 | 0 | -91 | -47 | -397 | -472 |
| 后道 | 后道投入数 | 1318 | 1161 | 968 | 378 | 251 | 251 | 160 |
|  | 终检上线 | 1431 | 1145 | 97 | 844 | 325 | 58 | 110 |
|  | 组件报废数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | 在制数 | 1252 | 833 | 866 | 389 | 303 | 496 | 546 |
| 质检 | 终检下线数 | 1431 | 1142 | 347 | 745 | 325 | 58 | 110 |
|  | Ⅰ级品（≥460W） | 1332 | 1120 | 50 | 651 | 292 | 52 | 105 |
|  | Ⅰ级品（450W-459W） | 28 | 2 | 223 | 55 | 6 | 2 | 1 |
|  | Ⅱ级品（≥450W） | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 质检报废 | 4 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 |
|  | 复测数量 | 33 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 包装 | 包装期初在制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 包装入库数 | 1324 | 1373 | 83 | 662 | 414 | 397 | 83 |
|  | 包装报废数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 在制数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不良分布 | TOP1 | 低功率 4片 | 开口气泡 2片 | 不规则拉丝 7片 | 低功率 88片 | 闭口气泡 1片 |  | 低功率 1片 |
|  | TOP2 | 膜面异常 3片 | 不规则拉丝 1片 | 膜面划伤 1片 | 裂片 1片 | 异物非导 1片 |  |  |
|  | TOP3 | 玻璃划伤 1片 | 裂片 1片 |  | 耐电压NG 1片 |  |  |  |
| 检验命中率 |  | 94.9% | 64.3% | 75.8% | 62.8% | 49.2% | 53.3% | 59.4% |
| 当日综合良率 |  | 56.2% | 74.7% | 70.0% | 94.7% | 60.5% | 53.3% | 59.4% |
| 累计综合良率 |  | 78.1% | 97.1% | 81.6% | 64.5% | 42.8% | 57.1% | 54.0% |
| 中试线生产计划及达成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投片数 |  | 1324 | 1324 | 1324 | 1191 | 1324 | 1324 | 1324 |
| 前道 | 前道投入数 | 1015 | 1324 | 1131 | 1191 | 1304 | 993 | 1324 |
|  | EL下线 | 965 | 1266 | 976 | 1147 | 1222 | 891 | 1263 |
|  | 芯片报废数 | 8 | 47 | 171 | 33 | 58 | 72 | 88 |
|  | 在制数 | 546 | 0 | 0 | 4 | 36 | 66 | 39 |
| 后道 | 后道投入数 | 965 | 1266 | 976 | 1147 | 1222 | 894 | 1260 |
|  | 终检上线 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 组件报废数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 143 | 0 |
|  | 在制数 | 918 | 0 | 466 | 1613 | 2827 | 3577 | 4837 |
| 质检 | 终检下线数 | 1258 | 1120 | 1087 | 976 | 1316 | 968 | 1073 |
|  | ② Ⅰ级品≥317W | 1114 | 957 | 965 | 709 | 0 | 0 | 0 |
|  | ② Ⅰ级品≥303W | 5 | 83 | 85 | 229 | 1255 | 951 | 1023 |
|  | ③ Ⅰ级品≥276W | 88 | 33 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
|  | ⑤ Ⅱ级品≥303W | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 |
|  | ⑤ Ⅱ级品≥290W | 30 | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  | ⑥ Ⅱ级品≥276W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 质检报废 | 1 | 8 | 39 | 2 | 0 | 1 | 5 |
|  | 复测数量 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 包装 | 包装期初在制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 包装入库数 | 1103 | 1241 | 965 | 827 | 1202 | 965 | 1368 |
|  | 包装报废数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | 在制数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不良分布 | TOP1 | 不规则拉丝 4片 | 低功率 8片 | 低功率 33片 | 不规则拉丝 4片 | 大孔洞 5片 | 玻璃划伤 1片 | 大孔洞 6片 |
|  | TOP2 | 玻璃划伤 2片 | 脱膜 4片 | 大孔洞 2片 | 膜面脏污 2片 | 密集孔洞 2片 | 不规则拉丝 1片 | 低功率 3片 |
|  | TOP3 | 大孔洞 1片 | 手指印 3片 | 玻璃划伤 1片 | 密集孔洞 1片 | 脱膜 2片 | 大孔洞 1片 | 膜面异常 1片 |
| 检验命中率 |  | 55.1% | 62.2% | 66.2% | 65.5% | 59.4% | 64.3% | 49.6% |
| 当日综合良率 |  | 45.4% | 57.3% | 45.6% | 88.3% | 65.5% | 59.3% | 85.6% |
| 累计综合良率 |  | 60.3% | 73.0% | 96.2% | 81.3% | 53.8% | 85.5% | 73.3% |

二、设备运维状况

| 设备运维状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量产线设备运维状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备名称 | 周计划运行时长 | 实际运行时长 | 周平均稼动率 | 故障次数 | 故障原因 | 总故障停机时长 | 维护保养情况 |
| 磨边 | 8274min | 8219min | 50.69% | 2次 | 磨边机二固定侧上传送皮带脱出 | 55min | 重新安装皮带 |
| 氧化镍 | 8274min | 8238min | 61.68% | 1次 | 氧化铝靶材打弧，导致跳靶 | 36min | / |
| 涂布 | 8274min | 8260min | 52.56% | 1次 | 异物报警(玻璃面有黑色胶状类物体) | 5min | 排出异常玻璃并清理大理石台面 |
| 退火炉（莱德真空） | 8274min | 8081min | 47.24% | 4次 | 退火炉冷却水回水管阀门处漏水 | 193min | 厂务部修复后恢复正常生产 |
| 丁基胶2 | 8274min | 7979min | 89.46% | 4次 | 不出胶，2号胶泵不动作 | 295min | 切换1号胶泵生产； |
| 层压机 | 8274min | 8260min | 52.56% | 1次 | 热压段合盖超时报警 | 5min | 手动合盖后消除报警，恢复生产 |
| 光浴1 | 8274min | 8249min | 66.27% | 1次 | 灯板烧坏 | 9min | 1.配合厂商换新灯板 2.输出电流比例分配调整优化 |
| 外堵孔 | 8274min | 8103min | 58.76% | 1次 | 1号胶泵空桶报警 | 171min | 切换2号胶泵生产，1号胶泵更换新胶桶升温排气OK； |
| 加强筋2 | 8274min | 8252min | 67.17% | 1次 | 夹紧气缸报警 | 8min | 调整磁簧位置OK； |
| 绝缘耐压2 | 8274min | 8227min | 88.28% | 1次 | 翻转机后夹紧气缸异常 | 47min | 后夹紧磁簧换新手动复位OK |
| 后EL | 8274min | 8249min | 66.27% | 1次 | 读码异常 | 9min | 重启测试软件🆗 |
| 中试线设备运维状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备名称 | 周计划运行时长 | 实际运行时长 | 周平均稼动率 | 故障次数 | 故障原因 | 总故障停机时长 | 维护保养情况 |
| 涂布 | 8274min | 7998min | 47.81% | 1次 | 自动线GZ-A-001归正气缸磁开没到位（其基板已自动流入退火炉）导致上游自动线CQ—A-130没收到下游请求信号归正气缸不松开 | 276min | 调整磁开位置 |
| 新退火炉（莱德真空） | 8274min | 8108min | 96.60% | 2次 | 预热左开门气缸顶到开门挂耳导致开门异常 | 165min | 手动排空玻璃，反馈厂家软件的bug |
| 蒸镀 | 8274min | 8241min | 91.44% | 1次 | LL腔泵组过热停止运行 | 33min | 泵组断电降温后进行重启 |
| P2.5 | 8274min | 8163min | 71.38% | 1次 | P2.5，Z轴伺服驱动器报警，导致Z轴无法上使能 | 110min | 查询报警代码，编码器线路异常，进行排查线路，线路有一根线有断点，进行锡焊完成 |
| 背电极 | 8274min | 7529min | 44.69% | 1次 | 靶灰掉落到ITO端盖处，导致短路跳电 | 745min | 定期清洁保养 |
| 新P4 | 8274min | 8268min | 73.70% | 1次 | P4长度夹紧气缸超时报警，导致报废一片 | 2min | 经过观察对气缸进行调整后无异常 |
| 绝缘胶带、汇流条贴敷 | 8274min | 8249min | 66.27% | 1次 | 汇流条压紧气缸异常 | 9min | 生产换料异常导致料盘松动，复位重启OK； |
| 光隧道 | 8274min | 8108min | 96.60% | 1次 | 出料传感器失灵，芯片出料后显示屏扔显示芯片存在，(不排除人为工装安装不牢靠线路剐蹭光电角度) | 165min | 排查线路接口是否不良以及调整传感器角度 |
| IV测试 | 8274min | 8219min | 50.69% | 1次 | 芯片增加L型边框后影响扫码光线和角度 | 55min | 先检查了激光段和EL扫码，确认二维码无故障后调整相机角度(未改变高度)，跟踪一定量芯片后再无出现此故障 |

三、工程验收情况：

| • | 协调总包基本完成结算数据；过程违约索赔、扣款、第三方代扣等； |
| --- | --- |
| • | 完成设计院、监理、材料检测等结算资料装订；完成各种缺票资料开具； |
| • | 协调自来水公司完成图纸对接； |
| • | 配合车间完成P2.5设备二次配对接； |

四、产线升级改造：

| 设备升级改造项 | 项目目标 | 本周进展 | 整体进展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中试莱德真空退火炉 | 根据现场实际要求完成 | 工艺验证发白 | 49% |
| 凯盛炉业退火炉 | 根据现场要求完成 | 炉门安装完成，机械手位置示教 | 98% |
| 中试线新增P2.5设备 | 10月4日设备发货 | 设备厂内调试中 | 65% |

装备开发

| 电子束 | 交付实验室使用； |
| --- | --- |
| 熏蒸设备 | 协助研发进行工艺优化，新材料效率有提升，老化过程中，批量组件贯穿（与熏蒸无关），研发正在查找原因； 为下一批老化进行备片，根据研发通知节前更换简化源盖，节后进行第三批老化； |

项目进展

TKK项目：

| • | 梳理了目前该项目产品生产过程中暴露的问题（脱膜及EL漏电点多），并组织了原因分析及对策研讨会，节前将完成相关实验验证 |
| --- | --- |

聚川化学项目进展：

| • | 技术协议核对完成，合同销售推进中； |
| --- | --- |

热强化玻璃项目进展：

| • | 金岭1034片热强化玻璃预计12月27日打样，样品平整度和弯曲状态全检 |
| --- | --- |
| • | 认证样品制作完成，固化中，预计下周送至莱德认证 |
| • | 百富二供样品，今天下午验证涂布工序，根据试验结果，进行下一次样品制作 |
| • | 热强化玻璃平整度检测设备，与质量和设备交付讨论初步方案：使用接触式测试仪器，共469个点；玻璃整度测试误差≤10微米 |

研发进展

| 项目名称 | 小试组件稳效提升 |
| --- | --- |
| 主要指标 / 目标 | 30×30组件初始效率≥59.0% DH 1000h T95，TC 200 T95，234℃光热 2758h T90，批次8片组件全部通过 |
| 本周主要进展 | • 新配方小试组件功率达34.06W以上，老化待出箱测试；SAM优化：DBT119ID\DBT94ID\MP3与助剂 A2掺杂优化，对效率提升不明显；掺Li NiOx 电导率比纯氧化镍高，电池效率与标片相差不大，开压略微提升； |

| 项目名称 | 高稳芯片开发 |
| --- | --- |
| 主要指标 / 目标 | 研发技术导入0.59m2组件，组件芯片在老化测试标准下，户外28年外观稳定 |
| 本周主要进展 | • 项目已结题 |

| 项目名称 | 量产技术开发 |
| --- | --- |
| 主要指标 / 目标 | 7.7m2组件功率达1324W，DH 1000h T95，TC 200 T95，234℃光热 1379h T90，UV 150kWh T90，批次3片组件全部通过 |
| 本周主要进展 | • 本周主要进行打点大组件的制备，通过钝化涂布工艺优化，提升钝化膜层的涂布质量，完成大组件制备，发送厂家进行减反层的镀膜 |

| 项目名称 | 4T叠层组件 |
| --- | --- |
| 主要指标 / 目标 | DA冠军效率56.8% |
| 本周主要进展 | • 本周钙钛矿半透明组件效率75%左右，对比晶硅电池BC的效率较Topcon高54.1%，本周完成叠层组件封装，计划下周测试叠层组件效率 |

| 项目名称 | 热强化玻璃导入 |
| --- | --- |
| 主要指标 / 目标 | M23- 启动产品认证 |
| 本周主要进展 | • 澄江百富热强化玻璃（二供）样品调试 第一次样品，涂布NG。表面应力过大（165~248）且大小不均，边角翘曲过大（0.80~＞0.9mm），表面波弯过大（0.3~0.69）/827mm。 第二次样品：3件，待涂布验证。表面应力（74.2~155.8）；弯曲状态：短边碗口形，长边存在轻微Z字形；平整度较好（角部1.24，边部0.41），局部波弯0.22~0.3/827mm |

运营保障

| 战略投融资 |  |
| --- | --- |
| • | 项目申报：部省联动项目完成课题3设备商会议邀约并与项目负责人沟通反馈；高质量专项完成预算调整内部方案沟通，持续跟进首笔拨款；云溪理工大学叠层项目开展第二次审计；纤源工信部项目评审结果跟进中，预计10月出结果；发改结构性金融政策项目完成材料初稿、待银行审核；本省创新联合体项目、本市生态型创新联合体项目均已获批（区域内唯一，行业首家）；省双碳项目完成审计准备及结题报告撰写；省博士后创新实践基地完成与云溪理工大学沟通、准备进站材料；本市云湖之光项目推进审计初稿沟通及结题流程。 |
| • | 人才项目：十五五国重项目专家审核跟进；持续推进云溪英才分类认定工作。 |
| • | 经营分析&信息化：完成12月绩效复盘分析并汇报，提示技术突破及装备业务拓展达成风险；重点督办单个项目售后比例及费用分析、两条产线功率与稳定性不一致问题排查验证、TKK项目问题梳理及后续对策；推进财务票据验伪系统商务流程对接（预估10月中旬上线）、QMS系统需求变更与升级，完成Q3季度IT资产盘点。 |
| • | 投融资及IPO事务：核对并收集请款所需结算文件；向金泽投资沟通反馈极致新能源经营情况并提供后续所需资料；跟进高远资本变更管理人进展；完成融资后相关承诺与义务的梳理并反馈集团。 |
| • | 法务合规：审核OA合同33份，审核修改顺通、德通运输服务合同；跟进5AXIS项目后续进展；沟通保洁合同招标合规应对及承包方债权转移影响；开展3季度合同点检，完成三季度法律培训。 |

| 财务 |  |
| --- | --- |
| • | 收入&回款：本周确认收入100.55万；本周回款144.43万元。 |
| • | 税务：完成公司12月税务申报；完成残保金申报缴纳100.33万。 |
| • | 集团审查：按照集团要求填报合并报表内容。 |
| • | 国惠银行金融工具：国惠银行和发改委共同推出的金融工具，本周准备项目入库工作，入成功入库，后期预计可申请10.34亿元贷款，利息由国家补贴。 |
| • | 对外接待：接待华商银行，针对续授信问题询问今年收入及明年订单情况，目前72年收入情况会影响续授信额度。 |
| • | 银行资金：计划安排通商银行流贷剩余支付情况，下周排款。 |
| • | 其他：完成12月经管资料；本周完成微创新审核5条；填报统计局12月数据；配合监察审计提供研发项目资料；更新SAP合并报表数据问题；提供股东投后资料；季度资产全盘中； |
| • | 重要事项：①每股净资产预测；②经营问题：仓库存在账务、实物不符的情况；生产订单存在扣料批次错误的情况，如PACL，已反馈生产仓库等整改，并于月底全盘梳理物资实际情况 |

| 人力 |  |
| --- | --- |
| • | 人力-股权激励，本周确定回购思路及新一期激励模式，下周确定方案后向领导共识汇报； |
| • | 人力-人才引入，本周面试通过2名博士，目前正在进行性格测评和定薪中，最终录用结果将向郑工汇报后确定； |
| • | 人力-校企合作和现场人员调整，本周共安排2个学校进行沟通，确定实习和就业专业，岗位方向，并安排老师和学生参观； |
| • | 人力-博士论坛，本周完成卫工培训，整体反馈良好，重点对设备、工艺、质量人员整体赋能效果较好； |
| • | 人力-薪酬，本周完成薪酬核算进入签批阶段，于工因12月有出勤，预计结算为12月完成； |
| • | 人力-考勤，双节值班，正在统计中，预计4日出最终结果； |
| • | 行政-食堂问题，本周开始出现生产人员记账异常问题，重点是早餐，异常率超77%1次，目前正在与孙工核对中； |
| • | 行政-办公管理规定，结合近2年办公用品异常问题及成本变化，对标蜂鸟能源和江城微电子确定版本，进入最终评审阶段； |
| • | 行政-年度文化活动安排及调整，重点对升国旗，月度文化活动等进行排布调整； |
| • | 行政-园区绿化与喷泉，目前绿化还在调整中，喷泉已经完成第二次修整，文化字体正在调整中； |
| • | 行政-云溪工厂，目前园区部分区域恢复与押金退已经形成共识，通过采购招标5.0万元完成恢复； |
| • | 行政-大楼食堂厨房工具验收付款，因最近频繁收到集团本部关于老毛供应商的投诉，确定厨具最终验收方案，分成89%-84%-95%阶段验收后付款。 |

| EHS |  |
| --- | --- |
| • | 根据定期检测报告，制定厂区接触职业病危害区域警示标识及告知卡张贴方案（共295张）；参与街道职业健康相关培训。 |
| • | 于南门设置宣传非机动车安全教育专栏，并定期公示违规行为；制定中秋国庆双节加值班方案并于下周组织值班人员培训。 |
| • | 月度消防维保、行车维保已完成；对消控室值班人员进行实操及笔试考核，97%合格。 |
| • | 于审平台厂区较大风险区域（52项目）完成自查，覆盖率97%。 |
| • | 对RTO进行活性炭滤筒更换（进度42%），完成12月环保自行监测，并进行系统填报。 |
| • | 就开发区应急演练，与第三方进行演练脚本核对，计划下周进行参演人员培训，10月中拍摄，7月中正式演练 |

重点待办事项

| 事项描述 | 开展情况 | 完成与否 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

Generated by ReportHub